渝（彭）环准〔2024〕013号

彭水县喜相迎成品油销售有限责任公司：

你公司报送的彭水高铁加油站建设项目（项目代码：2111-500243-04-01-379165）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容：拟建项目位于绍庆街道临江社区1组，建设用地面积2828.74m2，总建筑面积562.4m2。主要建设内容为加油区、埋地油罐区、站房等设施，包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程等。设置储存油罐共90m3，包括2个25m3的92#汽油罐、1个25m3的95#汽油罐、1个30m3的0#柴油罐，均采用双层罐。项目总投资500万元，其中环保投资50万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。加油棚罩四周及卸油区初期雨水、场地冲洗水沿地面坡向经污水沟排至三段式隔油池（容积为3m3/d）、生活污水经生化池（处理能力为5m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经彭水县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后排入乌江。

（二）严格落实废气污染防治措施。采用密闭卸油油气回收系统（回收效率不低于95%）对汽油卸油油气进行回收，含有少量油品的空气经通气管呼吸阀排放；加油挥发油气由加油油气回收系统进行回收，多余体积气体通过通气立管排入环境；在储罐呼吸阀前端加装油气回收装置，采用冷凝+膜分离技术回收油气，剩余未回收的油气经通气管排出。储油罐区新建3根不低于4.0m通气管，其中汽油储罐2根，柴油储罐1根。非甲烷总烃无组织排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关限值要求。生化池臭气引至绿化带排放。柴油发电机废气引至房顶排放。

- 严格落实噪声污染防治措施。通过选择低噪声设备，采取隔声、定期保养等降噪措施，对油罐车、加油车辆加强管理、禁止鸣笛等方式后，各厂界环境噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾交环卫部门处置。隔油池废油及含油污泥由专业资质公司清理后用专用桶盛装，委托有资质单位处置；检修废物、废滤芯、含油手套及棉纱、含油废沙等危险废物收集后暂存在危废暂存柜内，定期交有资质单位处置；清罐废物产生当天直接交由有资质公司收运处理。危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》要求，委托他人运输、利用、处置固体废物时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

- （五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。汽油罐和柴油罐均采取SF双层储罐，采用地埋式敷设。输油管道采用埋地敷设，加油管道采用双层防渗漏管道，卸油管道、油气回收管道和通气管道均采用无缝钢管。储油罐、加油管道、卸油区、油罐区、水封隔油池、柴油发电机房、污水沟、加油区采取重点防渗，防渗技术应满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。充电区、生化池采取一般防渗，防渗技术应满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。危废暂存柜按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。

- （六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。配备双层罐泄漏检测仪。埋地油罐设在非车行道下，顶部覆土材料选用级配砂石。油罐外壁涂刷防腐涂料，同时设置检测井。油罐为埋地卧式油罐，采用加固埋地基础，设置抗浮拉带的措施防止油罐上浮。加油站油罐区、加油区、卸油区分别设置防爆型摄像头。配备灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等；站内禁止烟火并设相应警示牌；加强设备、管道的检修维护。建立完善的应急救援预案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2024年11月13日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队