- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 高精度彩砂粉新型建材深加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2408-500243-04-05-660324 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘* | 联系方式 | 139*****777 |
| 建设地点 |  | 重庆市彭水苗族土家族自治县彭水工业园区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 108 度 17 分 10.623 秒， 29 度 24 分 54.756 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—56、砖瓦、石材等建筑材料制造303—粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 重庆市彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2408-500243-04-05-660324 |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） |  | 2 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14279.73 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“表1专项评价设置原则表”，本项目土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表1。 表1-1 专项评价设置情况说明 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目外排废水进入污水处理厂，不属于直接排放。; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3的建设项目。; 本项目危险物质储存量未超过临界量。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及。; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及。; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《彭水工业园区保家组团控制性详细规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《彭水工业园区保家组团控制性详细规划环境影响报告书》； 规划环评审查意见文号：渝环函〔2024〕62号； 审查机关：重庆市生态环境局。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《彭水工业园区保家组团控制性详细规划》符合性分析 根据《彭水工业园区保家组团控制性详细规划》：保家组团规划面积4.2836平方公里，其中北区2.6475平方公里，南区1.6361平方公里；规划年限2022—2027年，规划产值目标90亿元。规划主导产业为健康食品、特色轻工、新材料，其中新材料中的再生有色金属冶炼仅布置在南区。目前，保家组团已开发建设用地面积153.82公顷，已开发比例38.9%，已入驻企业28家，产值19.8亿元，主要行业类别为农副食品加工业、纺织服装服饰业等。 本项目位于彭水工业园区保家组团南区，属于其他建筑材料制造，所属地块为工业用地，符合用地规划，符合园区发展规划。 2、与《彭水工业园区保家组团控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见（渝环函〔2024〕62号）符合性分析 ①与彭水工业园区保家组团产业定位、布局符合性分析 根据《彭水工业园区保家组团控制性详细规划环境影响报告书》，规划主导产业为健康食品、特色轻工、新材料，其中新材料中的再生有色金属冶炼仅布置在南区。 产业布局：园区主导产业为健康食品、特色轻工产业、新材料，其中健康食品主要农副食品加工（屠宰及肉类加工，谷物磨制，蔬菜、菌类、水果和坚果加工）、食品制造（方便食品制造、保健食品制造）以及饮料制造，特色轻工产业主要发展苗族手工艺品、创新轻工产品，新材料主要发展非金属润滑制品（石英砂加工、钢化中空玻璃制造）以及再生有色金属冶炼（铝冶炼）。 本项目位于彭水工业园区保家组团南区，属于其他建筑材料制造，与园区规划不冲突，故本项目符合园区发展规划。 ②与《彭水工业园区保家组团控制性详细规划环境影响报告书》中生态环境准入清单符合性分析 本项目属于其他建筑材料制造，位于彭水工业园区保家组团南区，项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）、《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）及彭水县“三线一单”等相关要求。 本项目与《彭水工业园区保家组团控制性详细规划环境影响报告书》中的“生态环境准入清单”符合性分析见下表： 表1-1 生态环境准入清单 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 后续入驻项目环境防护距离原则上控园区规划边界或用地红线以内。; 本项目不设置环境防护距离; 符合. 紧邻居住用地的C09-01/01、C09-02/01、C10-01/01、C11-01/01、B09-01/01、B10-02/01等地块不宜引入高噪声和铸造、冶炼、喷漆（水性漆除外）等废气污染较重、异味明显的项目。; 本项目位于彭水工业园区保家组团南区，属于B11-02/01地块; 符合. 重庆市彭水县储备粮有限公司1km入驻项目时应符合《粮油仓储管理办法》（国家发展改革委令第5号）相关要求。; 本项目位于彭水工业园区保家组团南区，距离重庆市彭水县储备粮有限公司1.3km; 符合. B20-04/01（部分）、B21-01/01（部分）、B20-05/01（部分）地块开发过程中采用隔声窗、优化室内功能布局等措施，确保居住区噪声达标。; 本项目位于彭水工业园区保家组团南区，属于B11-02/01地块; 符合. 七跃山自然保护区边界外延300m缓冲带与规划区C12-01/01（部分）和C12-02/01（部分）地块重叠，应入驻轻污染、无污染的企业，确保该区域环境空气质量满足一级标准。; 本项目位于彭水工业园区保家组团南区，属于B11-02/01地块，距离七跃山自然保护区缓冲带约1400m; 符合. 重庆阿依达蓝源康养实业有限公司、重庆叶茂生态农业科技有限公司依法依规逐步退出并停产搬离。; 本项目不涉及; 符合. 规划区开发建设应符合《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》中相关要求。; 本项目不涉及; 符合. B24-02/01地块在后续开发建设过程中加强详细的地质勘查，查明地下河具体走向以及周边的岩溶发育情况，并采取可行的工程措施对地下河和岩溶发育区进行工程处理，尽量避免布置污水管网或污水设施。确需布设时，加强污染防渗措施，采用地上式，可视化。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放。严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气、异味的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。; 本项目属其他建筑材料制造，不涉及挥发性有机物，本项目使用天然气为燃料，天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA001排气筒排放；筛分废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘”处理后由15m高DA002排气筒排放；各个存储罐及中间罐均自带仓顶除尘器，物料存储过程产生的呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后排放。; 符合. 规划区引入再生金属冶炼项目，主要污染物要实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。; 本项目不涉及; 符合. 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目综合能耗为4865.62t标煤，不属于“两高”项目; 符合. 环境风险防控; 加强双庆硫酸钡暂不利用开发利用污染地块风险管控，加快推进污染地块治理修复，同时不得对土壤和周边环境造成新污染。; 本项目不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 园区新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内先进水平。; 本项目清洁生产水平能达到国家清洁生产标准的国内先进水平; 符合. 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目综合能耗为4865.62t标煤，不属于“两高”项目; 符合. ③与规划环评及审查意见渝环函〔2024〕62号的符合性分析 本项目与《重庆市生态环境局关于彭水工业园区保家组团控制性详细规划环境影响报告书的函》（渝环函〔2024〕62号）符合性见下表。 表1-2 与园区规划环评审查意见符合性分析 类别; 规划环评审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 严格生态环境准入; 强化规划环评与生态环境分区管控要求的联动，主要管控措施应符合重庆市及彭水县生态环境分区管控要求。规划区入驻建设项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及报告书提出的生态环境管控要求。有色金属冶炼项目应满足《铝行业规范条件》中相关要求。“两高”项目应符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）等环保政策要求。有色金属冶炼新增主要污染物排放量需按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）落实区域削减要求。; 项目符合“三线一单”管控要求。项目满足相关产业和环保准入以及《报告书》制定的生态环境管控要求。本项目属于其他建筑材料制造，不属于有色金属冶炼项目；本项目综合能耗为4865.62t标煤，不属于“两高”项目; 符合. 强化空间布局约束; 规划区部分区域位于彭水县城镇开发边界外，其后续开发建设应根据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行)》中关于“城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地”的相关要求进行优化。规划区C12-01/01和C12-02/01地块部分位于重庆彭水七跃山县级自然保护区边界外扩300m范围内，应入驻轻污染、无污染的企业，确保该区域环境空气质量满足一级标准。紧邻居住用地C09-01/01、C09-02/01、C10-01/01、C11-01/01、B09-01/01、B10-02/01等地块不宜引入高噪声和铸造、冶炼、喷漆（水性漆除外)等废气污染较重、异味明显的项目。保家镇污水厂排污口位置应调整至工业园区自来水厂取水口下游或调整取消工业园区自来水厂取水口，以满足集中式饮用水源管理要求。重庆市彭水县储备粮有限公司周边1公里范围内入驻项目时应符合《粮油仓储管理办法》（国家发展改革委令第5号）相关要求。合理布局有环境防护距离要求的工业企业，其环境防护距离包络线原则上应控制在规划边界或用地红线内。; 本项目位于彭水工业园区保家组团南区，属于B11-02/01地块，距离重庆市彭水县储备粮有限公 司约1.3km，项目不设置环境防护距离。; 符合. 污染排放管控; 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破报告书确定的总量管控指标。; 本项目主要污染物及特征污染物排放量未突破报告书确定的总量管控指标; 符合. 1、水污染物排放管控。加快完善规划区内雨污水管网的建设和投用，确保规划区内“雨污分流”，废水得到有效收集处理。入驻企业外排废水应经企业自行预处理达行业排放标准或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后方可排入集中污水处理厂处理（其中第一类污染物排放浓度应在车间排放口满足第一类污染物最高允许排放浓度的要求)。南区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入郁江。适时启动北区污水处理厂的建设，并合理确定其建设规模，以满足北区后续污废水的处理需求。; 本项目雨污分流，无生产废水产生，生活污水依托厂区已建生化池处理达相应标准后进入南区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排入郁江。; 符合. 2、大气污染物排放管控。优化能源结构，鼓励使用天然气、电等清洁能源。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工业废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无)VOCs 含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放。严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气、异味的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。; 本项目使用天然气为燃料，天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA001排气筒排放；筛分废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘”处理后由15m高DA002排气筒排放；各个存储罐及中间罐均自带仓顶除尘器，物料存储过程产生的呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后排放。; 符合. 3、工业固废排放管控。加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化原则妥善收集、处置。危险废物产生单位应严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597 -2023)等有关规定，设置危险废物暂存场所。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）等相关要求。; 废包装等一般固废外售；本项目设置危废贮存点，危险废物的暂存满足相关要求，收集后交由有危废资质的单位处置。; 符合. 4、噪声污染管控。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。; 本项目选择低噪声设备，采取隔声、减振等措施，厂界能噪声达标。; 符合. 5、土壤、地下水污染风险防控。按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。; 项目采取源头控制、分区防渗措施后对地下水、土壤环境影响较小。; 符合. 6、碳排放管控。按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳协同共治。督促园区企业采用先进的生产工艺，优化能源结构、提高能源利用效率、加强工业过程排放管控，从源头减少和控制温室气体排放，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 本项目以天然气、电为能源，采用先进的生产工艺，严格按国家、园区碳排放相关规定执行。; 符合. 环境风险防控; 规划区应建立健全环境风险防范体系，按要求修订突发环境事件风险评估和应急预案，定期开展应急演练，完成南区雨污切换阀及相应连通管网建设，以提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。北区污水处理厂建设时应配套设置事故池，并合理设置切换阀，发生事故时将事故废水拦截至事故池，避免事故废水未经处理直接进入外环境。加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故的发生。; 项目落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。; 符合. 规范环境管理; 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划。适时开展环境影响跟踪评价。规划的实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应重新或者补充进行环境影响评价。规划区后续引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，在规划期内，项目环评可简化政策规划符合性分析、选址的环境合理性和可行性论证等内容，可直接引用规划环评中符合时效性要求的现状环境监测数据和生态环境调查内容。; 本项目将结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动; 符合. 综上所述，本项目符合《彭水工业园区保家组团控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见（渝环函〔2024〕62号）相关要求。 1.1.3与“三线一单”的符合性分析 根据规划环评，《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整》（2023年）采取市区（县）两级联动方式，区县完成区县生态环境分区管控调整方案编制，经市生态环境局审核通过后汇总进市级生态环境分区管控调整方案，目前彭水苗族土家族自治县等区县“三线一单”生态环境分区管控调整已通过重庆市生态环境局组织技术成果审查，重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案于2024年1月重庆市通过市六届人民政府第27次常务会议审议，故报告采用《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整》（2023年）和《重庆彭水苗族土家族自治县“三线一单”生态环境分区管控调整（2023年）》成果进行三线一单符合性分析。 （1）生态保护红线要求 彭水县生态保护红线面积为1351.91km2，占全县国土面积的34.71%（国土面积为3895km2）。主要分布在西北部（太原镇、棣棠乡、普子镇等乡镇）及西南部（岩东乡、大垭乡、润溪乡、黄家镇等乡镇）区域；一般生态空间面积为284.66km2，占全区总面积7.3%。本项目不在生态保护红线及一般生态空间范围内，与彭水县生态环境管控单位位置关系图详见附图。 （2）生态环境准入清单 根据规划环评彭水县生态环境管控单元划分情况，本项目不涉及优先保护单元，所属管控单元为ZH50024320002彭水县重点管控单元-彭水县工业城镇重点管控单元-保家片区，根据对比分析，项目建设符合彭水县“三线一单”的管控要求（见表1-3）： |

附表1-3 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50024320002; 彭水县工业城镇重点管控单元-保家片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控 类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目符合要求; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业规划布局的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目位于彭水工业园区保家组团内，本项目属于其他建筑材料制造，本项目综合能耗为4865.62t标煤，不属于“两高”项目。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目位于彭水工业园区保家组团内，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目不涉及; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不设置环境防护距离; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目建设在资源环境的承载能力之内; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目综合能耗为4865.62t标煤，不属于“两高”项目; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 不涉及，本项目所在的区域为大气环境质量达标区; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目不涉及; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目无生产废水产生，生活污水依托厂区已建生化池处理达相应标准后进入南区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入郁江。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标及以上排放设标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目不涉及; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不涉及; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 废包装等一般固废外售；本项目设置危废贮存点，危险废物的暂存满足相关要求，收集后交由有危废资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置；本项目建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目依托园区生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统；生活垃圾无害化处理率100%。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境时间风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目不涉及行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区；园区已开展了园区级风险评估和应急预案，项目运营期涉及的风险物质已提出相应风险防范措施。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不涉及; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目不涉及; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目实施过程中须严格落实资源节约利用要求; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目综合能耗为4865.62t标煤，不属于“两高”项目; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目不涉及; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用；结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施；进一步扩大再生水利用范围、利用量和完善再生水管网“末梢”，逐步提升再生水利用率。; 本项目不涉及; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条。; 本项目符合要求; 符合. 第二条 从严控制乌江干流岸线两侧向外5公里、第一山脊可视范围内矿业权准入，禁止新建露天矿山建设项目。乌江、郁江沿河两侧直观可视范围禁止新建石灰石、石膏开采、建饰用石开采、粘土及其他土砂石开采、化学矿开采类别的采矿类产业项目。; 本项目属于其他建筑材料制造，不属于石灰石、石膏开采、建饰用石开采、粘土及其他土砂石开采、化学矿开采类别的采矿类产业项目。; 符合. 第三条 加快关闭矿山恢复治理。按照“谁破坏、谁治理”的要求，开展历史遗留和关闭矿山地质植被恢复和复垦，优先实施位于自然保护区及生态保护红线范围内，露天矿山堆场、已经硬化的工业广场等易复耕复绿，高速公路沿线等可视范围内的三类矿山，逐步实施历史遗留和关闭矿山修复治理。; 本项目不涉及; 符合. 第四条 严把新建燃煤锅炉准入关与推进淘汰燃煤锅炉，全县建成区禁止新建20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。; 本项目不涉及; 符合. 第五条 严格畜禽养殖和水产养殖禁养区、限养区管理，优化产业布局，全面禁止在重点水域从事畜禽养殖。严格执行畜禽禁养区、限养区、适养区“三区”管理规定。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 第六条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条。; 本项目符合要求; 符合. 第七条 推进阿依河、摩围山等旅游景区的污染治理，加快完善污水处理设施建设。; 本项目不涉及; 符合. 第八条 加快补齐污水管网建设短板，到2025年，城镇生活污水集中处理率达到96%以上，乡镇达86%以上。; 本项目不涉及; 符合. 第九条 加大种植业投入结构调整力度，在乌江、郁江沿线示范推广，实现农药化肥使用量零增长。; 本项目不涉及; 符合. 第十条 充分实施船舶废弃物接收处置及清漂，实现乌江、郁江干线以及重要支流船舶废弃物接收处置全覆盖。对所有在用船舶环保治理设施实施改造，达不到环保要求的，限期予以整改和淘汰。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 第十一条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 本项目符合要求; 符合. 资源开发利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条和第二十二条。; 本项目符合要求; 符合. 第十三条 严格控制高能耗、高污染项目产能扩张。提高新建项目准入门槛，审慎引入高耗能大项目，已立项项目要严格按照能效标准建设。加强茂田炉窑综合整治，提高能源利用效率。推进企业节能低碳行动，鼓励水泥、烧结砖等重点耗能行业实施能效提升计划。; 本项目综合能耗为4865.62t标煤，不属于“两高”项目，实施过程中须严格落实资源节约利用要求; 符合. 第十四条 利用综合标准淘汰落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》及有关法律法规，对落后产能项目、不予核准或备案、不得办理有关手续相关要求。; 本项目不属于综合标准淘汰落后产能项目; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.严格落实《重庆市国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》等市级及以上产业准入文件。; 本项目符合清单准入要求; 符合. 污染物排放管控; 1.根据园区北区企业入驻情况，适时启动建设北区污水处理厂。 2.加强保家镇居民生活污水的收集处理，降低面源对郁江的污染。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 加强彭水及重庆市双庆硫酸钡有限责任公司暂不利用开发利用污染地块风险管控。以彭水及重庆市双庆硫酸钡有限责任公司污染地块为重点，加快推进污染地块治理修复，同时不得对土壤和周边环境造成新污染。; 本项目不涉及; 符合. 资源开发利用效率; 1.加强食品工业等重点行业资源综合利用。到2025年，规模以上工业用水重复利用率达90%以上。; 本项目不涉及; 符合. 2.园区新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内先进水平。; 本项目清洁生产水平能达到国家清洁生产标准的国内先进水平; 符合. 综上分析，本项目符合重庆市及彭水县“三线一单”相关的管控要求。

| 其他符合性分析 | 1.4产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类项目。采用的生产工艺及设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类。因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 1.5与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）、《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、的符合性分析 本项目属于其他建筑材料制造，位于彭水工业园区保家组团内，根据规划环评结论，项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436 号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长江办〔2022〕17 号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》（长江办〔2022〕7 号）中相关要求。 1.6与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》、《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025 年）》符合性分析 规划从加强源头控制、强化VOCs无组织排放管控、持续推进VOCs全过程综合治理、持续优化产业结构和布局几个方面提出要求，并提出提升大气环境质量，以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。深化餐饮油烟综合整治，强化源头防治，全面实行餐饮业规划、选址及油烟治理、维护、监测、执法属地化管理，试点油烟排放智能化监管。探索机关、学校、医院等公共机构食堂开展油烟净化设施第三方清洗维护。鼓励城市建成区电烧烤和集中熏制食品，巩固和扩大高污染燃料禁燃区，强化烟花爆竹燃放管理。严查露天焚烧违法违规行为。鼓励使用低毒、低挥发性溶剂，倡导绿色装修，减少生活有机溶剂使用。引导绿色祭祀。 本项目位于彭水工业园区保家组团内，为其他建筑材料制造，已取得项目投资备案证，原辅料不涉及汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯。本项目符合彭水县“三线一单”相关要求、园区产业定位、园区规划环评及其审查意见；本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目，不属于产业禁投清单项目，不属于炼油和乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。本项目使用天然气为燃料，天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA001排气筒排放；筛分废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘”处理后由15m高DA002排气筒排放；各个存储罐及中间罐均自带仓顶除尘器气，物料存储过程产生的呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后排放。 1.7与《彭水苗族土家族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》的符合性分析 项目与彭水苗族土家族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标的符合性分析见下表。 表1.7-1 与《彭水苗族土家族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》符合性分析 文件相关要求; 项目情况; 符合性. 落实新建项目生态环境准入。强化规划环境影响评价在优布局、控规模、调结构、促转型中的“绿色”引领，严格环境准入源头防控。严格落实“三线一单”、国土空间规划用地要求。合理布局城乡发展格局，加快产城景融合发展，着力构建“一心、两带、三片区、六重点、多节点”的城镇发展格局。优化城镇用地结构，合理确定新增建设用地规模、结构和时序，推进低效土地二次开发和工矿废弃地复垦，严格耕地总量控制，严控农村集体建设用地规模。开展国土综合整治，妥善处置停产、半停产企业，盘活存量建设用地，清理闲置土地。; 本项目符合《彭水工业园区保家组团控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的相关要求，符合彭水县“三线一单”、国土空间规划用地要求；本项目租赁已建厂房，不新增用地，其用地性质为工业用地，故本项目的建设符合土地利用规划。; 符合. 控制工业污染。以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。对汽车摩托车维修行业、包装印刷行业、家具制造行业、其他典型工业企业等重点行业进行监管，以降低臭氧污染和水泥行业深度治理为重点，推进工业企业以及油品储运销等交通源挥发性有机物污染防治，完成重点工业企业挥发性有机物污染治理。加快淘汰燃煤锅炉和实施清洁能源改造。开展“散乱污” 企业分类治理，改造提升一批、集约布局一批、关停并转一批。; 本项目使用天然气为燃料，天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA001排气筒排放；筛分废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘”处理后由15m高DA002排气筒排放；各个存储罐及中间罐均自带仓顶除尘器气，物料存储过程产生的呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后排放。; 符合. 加强工业噪声整治。现有工业污染源必须积极采用降噪工艺和强化管理措施，确保厂界噪声达标。严肃查处工业企业噪声超标行为，依法缴纳噪声超标环境税。对噪声不达标、居民反映强烈的工业污染源开展整治。新建工业噪声源须严格执行“三同时”制度、环境影响评价制度等，必须满足厂界噪声标准，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区建设产生噪声污染的工业项目。; 本项目运营期厂界噪声可达标，项目噪声源严格执行“三同时”制度、环境影响评价制度等，满足厂界噪声标准；本项目位于彭水工业园区保家组团，属于3类声环境功能区。; 符合. 严格生态保护红线管控。按照“守底线、优格局、提质量、保安全”的总体思路，以改善生态环境质量为核心，建立覆盖全县的“三线一单”生态环境分区管控体系。全县共划定环境管控单元18个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元严格按照国家生态保护红线和自然保护地等管理规定进行管控，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放管控和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，建设项目严格执行产业政策、环保政策及相关负面清单要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。到2025年，生态保护红线面积占比保持38.49%。; 本项目不涉及彭水县生态保护红线，符合彭水县“三线一单”的管控要求。; 符合. 推动一般工业固废减量化、无害化、资源化处置。全面摸底调查和整治现有一般工业固废的收集和储存，实现分类、达标存放。一般工业固体废物贮存、处置场所应当与工业园区同步规划、同步建设、同步投入使用。推动煤矸石、尾矿库、粉煤灰等大宗工业固体废物资源化利用，逐步减少一般工业固废堆存量。到2025 年，一般工业固体废物资源化利用率达到90%以上。; 本项目产生的一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间；再定期外售资源回收单位回收利用。; 符合. 加强危险废物利用处置设施建设。全面排查、评估、统筹危险废物的产生、贮存、利用、处置情况，完善危险废物经营许可、转移等管理制度，建立信息化监管体系。合理布局并推进危险废物收集及预设备、贮库，配套危废处理等设施，实施危险废物规范化、精细化管理。严厉打击危险废物非法跨界转移、倾倒等违法犯罪活动。巩固完善危险废物跨县转移联单制，进一步加强危险废物处置监管，严格许可证制度，落实危险废物全过程监管要求，同时督促企业妥善运行污染防治设施，定期检查污染防治设施运行情况，严防危险废物二次污染。到2025年，区域内危险废物安全处置率达到100%。; 本项目设置1间危废贮存点，危险废物的暂存满足相关要求，收集后交由有危废资质的单位处置; 符合. 根据上述分析，本项目符合《彭水苗族土家族自治县生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》提出的相关要求。 1.8选址合理性分析 （1）从与园区规划协调性角度分析 项目位于彭水工业园区保家组团内。项目周边交通较为便利，水、电、气、通信等基础设施齐备。项目属于其他建筑材料制造，所属地块为工业用地，符合用地规划。本项目属于其他建筑材料制造，与园区产业不冲突，符合园区发展规划。因此，评价认为项目的选址合理。 （2）从环境容量分析 地表水监测断面满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域水质标准要求；根据《2023年重庆市生态环境状况公报》，彭水县满足环境空气质量标准，项目所在区域属于达标区，根据声环境现状监测，监测点昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；环境质量现状良好，对项目建设的制约作用小。 （3）从项目对外环境影响角度分析 项目建成后无重大水、气和噪声污染源，项目在采取有效防治措施，确保污染物达标排放的前提下，不会改变区域功能区划。项目对外环境影响小。 （4）从外环境角度分析 根据现场踏勘和环境现状调查，项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位等敏感区域。周边企业相互间不制约，与周边环境相容。根据规划环评及其批复要求，重庆市彭水县储备粮有限公司周边1公里范围内入驻项目时应符合《粮油仓储管理办法》（国家发展改革委令第5号）相关要求。本项目距离重庆市彭水县储备粮有限公司约1.3km。项目通过合理化布局，且产生的各种污染物经有效措施治理后均能实现达标排放，对周边环境保护目标影响较小。 本项目东北侧25m为宏绿食品有限公司、北侧25m为重庆阿依达饮料有限公司。根据拟建项目的工程特征，项目主要排放污染物为颗粒物。企业严格落实本评价提出的相关治理措施后，拟建项目排放废气能够实现达标排放。同时拟建项目为进一步减小对上述2家企业的影响。项目排气筒主要布设在1#厂房南侧，远离2家企业。企业在日常生产中，应加强废气处理设施的收集及处理，加强废气治理设施的日常管理及维护，严格控制废气达标排放，减小对外环境影响较小。 综上，本项目所在区域环境空气、地表水环境有环境容量，项目污染物达标排放。项目建成投产后，评价区域环境质量基本维持现状，仍能满足环境质量标准及功能区划要求。评价认为项目选址可行。 1.9与高耗能、高排放建设项目相关产业政策符合性分析 本项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 （环环评〔2021〕45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的符合性进行对比分析见表 1.9-1。 表 1.9-1 项目与“两高”相关文件的符合性分析表 文件; 条款内容; 项目情况; 符合性. 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）; 一、加强生态环境分区管控和规划约束 （一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。 （二）各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评……。; 项目属于其他建筑材料制造，为新建项目，符合重庆市、彭水县具体管控单元“三线一单”管控要求; 符合. 二、严格“两高”项目环评审批 （一）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 （二）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 项目属于其他建筑材料制造，为新建项目，项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目，不属于“两高”项目。; 符合. 三、推进“两高”行业减污降碳协同控制 提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。; 项目属于其他建筑材料制造，为新建项目，项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目，不属于“两高”项目。单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平；依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施；以电和天然气为能源; 符合. 《关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）; 二、全面梳理排查建立台账、分类施策 各区县（自治县，含两江新区、重庆高新区、万盛经开区，以下统称各区县）生态环境部门在重庆市节能减排工作领导小组办公室印发《关于扎实做好“两高”项目信息核实和问题整改的通知》（渝节减办发〔2020〕2号）自查清理基础上，按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在5000吨标准煤及以上的口径，进一步梳理排查，摸清家底，按在建、存量、拟建项目精准建立台账（市生态环境局环评处建立总台账）。 科学稳妥推进拟建项目。对正在洽谈、尚未履行审批手续的“两高”项目，在履行项目前期各项审查审批手续之前，要认真分析对本地区及全市能耗双控、碳排放强度控制、产业高质量发展和环境质量的影响，深入论证建设必要性，可行性。; 本项目综合能耗为4865.62t标煤，不属于“两高”项目，实施过程中须严格落实资源节约利用要求. 三、严格“两高”项目环境准入 （一）加强生态环境分区管控和规划约束。 深入实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单），充分应用“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。 强化规划环评效力，严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。; 项目属于其他建筑材料制造，为新建项目，符合重庆市、彭水县具体管控单元“三线一单”管控要求; 符合. （二）严格“两高”项目环评审批。 严格项目准入，对不符合生态环境保护法律法规、国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代和主要污染物排放量区域削减等要求的“两高”项目，坚决不予审批。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。严控钢铁、化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费，新建、改扩建项目实行用煤减量替代。严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 项目属于其他建筑材料制造，符合所在的彭水县三线一单管控要求；符合园区规划要求。本项目不涉及燃煤使用，项目大气污染物在采取提出的防治措施的前提下，对环境影响小; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 重庆昇堃新材料科技有限公司租赁重庆巨盾实业有限公司的标准厂房用于建设“高精度彩砂粉新型建材深加工项目”，租赁1至3号厂房，面积14279.73平方米，购置烘干炉、筛分等生产设备建设新型建材深加工项目，建成后年产40万吨高精度彩砂粉。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等文件的要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30——56、砖瓦、石材等建筑材料制造303”，应编制环境影响报告表。我公司受重庆昇堃新材料科技有限公司委托，承担该项目环境影响评价报告表的编制工作。在接受委托后，公司立即组织了评价人员，对该项目建设区域及周边环境现状进行了实地调查，并按照相关法律法规及评价技术导则，对项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成了《高精度彩砂粉新型建材深加工项目环境影响报告表》。 2.1基本情况 2.1.1工程基本情况 （1）项目名称：高精度彩砂粉新型建材深加工项目 （2）建设单位：重庆昇堃新材料科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：重庆市彭水苗族土家族自治县彭水工业园区 （5）工作制度：本项目劳动定员50人，不设食堂、宿舍，工作制度为三班制，每班8h，全年工作300d。 （6）建设内容：租赁1至3号厂房，面积14279.73平方米，购置烘干炉、筛分等生产设备建设新型建材深加工项目，建成后年产40万吨高精度彩砂粉。 2.1.2建设内容及规模 本项目位于重庆市彭水苗族土家族自治县彭水工业园区，租赁重庆巨盾实业有限公司厂房及配套设施，建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等组成。本项目主要建设内容详见表2.1-2，主要依托工程详见表2.1-3。 表2.1-2 本项目建设内容一览表 工程名称; 工程 内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积约4942.31m2，1F，H=8.45m。西北侧原料暂存区，东南侧为生产车间。生产车间布置1条生产线，主要设备有三筒烘干机、方型摇摆筛等设备; 新建. 辅助工程; 办公辅助用房; 依托已建成位于厂区东北侧办公楼，面积为169.45m2; 依托. 机修间; 位于1#厂房东北侧，建筑面积约30m2，主要那个用于设备维修和机油存放; 新建. 储运工程; 2#厂房; 建筑面积约4942.31m2，1F，H=8.45m。作为袋装成品库房; 新建. 3#厂房; 建筑面积约4395.11m2，1F，H=8.45m。作为袋装成品库房; 新建. 成品 罐区; 1#厂房与2#厂房中间设置2个500t的成品罐（70-140目），用于成品（70-140目）散装产品存储；1#厂房外东侧，布置1个90t的散装成品罐（40-70目），布置2个90t的成品罐（40目以下）; 新建. 中间罐; 位于1#厂房三筒烘干机的方型摇摆筛中间，布置1个160t的中间罐，用于中间物料的暂存。; 新建. 公用工程; 供水; 依托现有市政供水管网; 依托. 供电; 依托现有城市供电系统，新建厂区内供电系统; 依托. 供气; 依托现有园区供气管网; 依托. 排水; 依托现有管网，采用雨污分流，雨水接入市政雨水管网；本项目污水经生化池处理后，接入市政污水管网。; 依托. 环保工程; 废水; 项目生产废水主要是湿砂堆存时渗出的渗滤水，经沉淀池（2m3）收集沉淀后用于厂区道路洒水降尘，不外排。; 新建. 生活污水依托现有生化池（处理能力为50m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）三级标准后（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962- 2015）标准），排入市政管网进入南区污水处理厂进一步处理后排入郁江。; 依托. 废气; 天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA001排气筒排放； 筛分废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA002排气筒排放； 各个存储罐及中间罐均自带仓顶除尘器，物料存储过程产生的呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后排放； 输送皮带均密闭处理。; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔声、合理布局; 新建. 固废; 本项目在1#厂房东北侧设置危废贮存点（10m2），主要用于收集暂存危险废物； 在2#厂房东北侧设置一般固废暂存间（10m2），一般固废收集后定期外售； 厂区设置垃圾桶，收集厂区生活垃圾。; 新建. 表2.1-3 本项目依托工程一览表 序号; 依托工程; 依托情况; 可依托性. 1; 厂房; 依托重庆巨盾实业有限公司厂房现有空置厂房，建筑面积为14279.73m2; 现有厂房能够满足生产需要，可依托. 2; 办公辅助用房; 依托重庆巨盾实业有限公司已建成位于厂区东北侧办公楼，面积为169.45m2; 可依托. 3; 供水; 依托现有市政供水管网; 可依托. 4; 供电; 依托现有城市供电系统，新建厂区内供电系统; 可依托. 5; 排水; 依托现有管网，采用雨污分流，雨水接入市政雨水管网；本项目污水经生化池处理后，接入市政污水管网。; 可依托. 6; 废水; 生活污水依托现有生化池（处理能力为50m3/d，实际处理量为10m3/d，剩余处理能力40m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）三级标准后（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962- 2015）标准），排入市政管网进入南区污水处理厂进一步处理后排入郁江。; 根据分析，本项目主要为生活污水，污染因子简单，污水排放量约为2.25m3/d，可依托. 2.2产品方案及规模 产品方案见表2.2-1。 表2.2-1 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 型号/规格; 备注. 1; 彩砂粉; 万吨/a; 1; 40-70目; 含水率为1%. 2; 彩砂粉; 万吨/a; 36.5; 70-140目. 2; 彩砂粉; 万吨/a; 2.5; 40目以下. 2.3生产设备 本项目生产设备不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类的设备。本项目新增设备清单见表2.3-1。 表2.3-1 本项目主要新增设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量（台）; 备注. 1; 三筒烘干机; Ø3.8×8m; 台; 1; 烘干. 2; 天然气燃烧系统; 小时用气量500m3/h; 套; 1; 烘干. 3; 方型摇摆筛; FYBS-2036; 台; 12; 筛分. 4; 除尘器; FMPD128-10，100000m3/h; 台; 1; 除尘. 除尘器; DMC96-9，40000m3/h; 台; 1; 除尘. 5; 提升机; /; 台; 6; 烘干、筛分. 6; 皮带机; /; 条; 13; /. 7; 打包机; /; 套; 2; 打包. 8; 成品罐（70-140目）; 500吨; 个; 2; 存储. 9; 成品罐（40-70目）; 90吨; 个; 1; 存储. 10; 成品罐（40目以下）; 90吨; 个; 2; /. 11; 中间罐; 160吨; 个; 1; /. 12; 叉车; /; 辆; 3; 转运. 13; 铲车; /; 辆; 1; 上料. 主要生产设备生产能力校核 表 2.3-2 主要生产设备生产能力一览表 序号; 主要生产设备; 生产参数; 设计年产量; 实际年产量; 有效工作小时数（h/d）. 1; 三筒烘干机; 根据业主提供的数据，生产能力为60t/h，为连续生产; 432000t/a; 400000t/a; 24. 2.4平面布置 本项目位于重庆市彭水县保家工业园区，地块西北侧为滨江路，东北侧紧邻科技孵化路，东南侧紧邻创业二路，西南侧紧邻创业二支路。 厂区呈矩形布置，厂区东北侧依次布置为1#厂房，中间区域布置为2#厂房；东南侧布置为3#厂房，1#厂房与2#厂房中间设置2个500t的成品罐（70-140目）。其中1#厂房西北侧原料暂存区，东南侧为生产车间；生产车间平行布置1条生产线，主要包括三筒烘干机、天然气燃烧系统、方型摇摆筛等设备；三筒烘干机与方型摇摆筛中间布置1个160t的中间罐，用于中间物料的暂存。其中1#厂房外东侧，布置2个90t的散装成品罐（40目以下），1个90t的散装成品罐（40-70目）。2#、3#厂房为袋装成品库房。本项目危废贮存点（10m2）位于1#厂房东北侧，一般固废暂存间（10m2）位于2#厂房东北侧。 综上所述，总体布局满足生产工艺要求，合理布局、布置紧凑、节约用地；适应厂内外运输，使交通线路顺直通畅，各区联系方便快捷，使生活、生产能有效进行。 厂区总平面布局见附图2。 2.5主要原辅材料及消耗量 本项目主要原辅材料及主要能源消耗见表2.5-1~2.5-2。 表2.5-1 本项目主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 规格; 主要成分; 年用量; 最大储存量; 来源. 1; 水洗石英砂; 散装; SiO299.84%、 Al2O30.02%、 Fe2O30.021%、 CaO0.0053%、 MgO0.0026%、 K2O0.005%、 NaO0.003%、 TiO20.018%; 482223.644t; 2000t; 外购. 2; 机油; 180L/桶; 矿物油; 0.1t; 0.1t; 外购. 表2.5-2 本项目主要能源消耗量 序号; 原料名称; 年用量; 单位; 来源. 1; 电; 63; 万Kw·h/年; 市政供电. 2; 水; 750; 吨/年; 市政供水. 2; 天然气; 360; 万m3/年; 市政供气. 表2.5-3 本项目主要能源消耗折算情况 序号; 原料名称; 年用量; 单位; 折算系数*; 当量值（tec）. 1; 电; 63; 万Kw·h/年; 0.1229kgce/kWh; 77.427. 2; 水; 750; 吨/年; 0.2571kgce/t; 0.193. 3; 天然气; 360; 万m3/年; 1.33kgce/m3; 4788. 合计; 4865.62. *注：折算系数来源于《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020） 综上，本项目综合能耗为4865.62t标煤，不属于“两高”项目。 2.6水平衡 本项目原材料水洗石英砂经汽车运输至项目厂房内，在其出厂前已对运输车辆进行了清洗，因此，本项目不在厂区对其运输车辆进行清洗，另由于水洗砂水分较大且位于密闭生产厂房内，不易产生扬尘，不对其采取喷雾降尘，根据工艺流程，其生产过程中不加水；项目营运期车间对清洁度要求不高，平时仅用扫帚进行清扫即可，不对厂区地面进行水清洗，无清洗用水。 项目生产废水主要是湿砂堆存时渗出的渗滤水W1，参考同类型项目，W1考虑湿砂含水量的0.1%渗出，则废水产生量约为441.103m3/a，主要污染为SS，经沉淀池（2m3）收集沉淀后用于厂区道路洒水降尘，不外排。 本项目营运期产生的废水主要为生活污水，本项目劳动定员为50人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）及重庆市水利局重庆市经济和信息化委员会重庆市城市管理局重庆市市场监督管理局关于印发《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》的通知（渝水〔2021〕56号）等相关规范要求，生活用水定额按照50L/人•d计，生活用水量合计2.5m3/d（750m3/a）。生活污水排放量按照用水量的90%计，为2.25m3/d（675m3/a）。 生活污水依托现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，通过园区管网进入南区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入郁江。本项目用排水量估算情况见表2.6-1。 表2.6-1 本项目用排水量估算情况表 用水类别; 用水规模; 用水标准; 日用水量（m3/d）; 年用水量(m3/a); 日排水量 (m3/d); 年排水量(m3/a). 生活用水; 50人; 50L/人·d; 2.5; 750; 2.25; 675. 图2.6-1 拟建项目水平衡图（m3/d） 2.7物料平衡 图2.6-2拟建项目物料平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 建设内容 |  |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7工艺流程和产排污环节 图2.7-1 生产工艺及产污环节图 - 车间暂存：将外购的原料水洗石英砂（含水率约为10%）运输至1#厂房原料暂存区，此过程将产生堆存废气G1、渗滤水W1。 - 上料：通过叉车将原料倒入原料地坑，原料由皮带输送机输送至提升机，再密闭输送至三筒烘干机内。原料硅砂为湿物料，进料过程产生少量的装卸废气G2及噪声N。 - 烘干：烘干过程所需的热量由天然气燃烧系统提供，燃料为天然气，与三筒烘干机内热交换的气体温度控制在180℃左右。 项目烘干设备为三筒烘干机，是由三个不同直径的同心圆筒按照一定的数学关系和结构形式，彼此镶嵌组合而成的。筒内装有不同角度和间距的扬料板和导料板，这种结构能够保证被烘干物料在重力作用下沿着螺旋方向运动，在筒内保持足够的停留时间和充分的分散度，致使物料在筒内与来自燃烧室内的热气流进行充分的热交换，同时内筒和中筒被外筒包围而形成一个自身保温系统，内、中筒体表面散发的热量参与到外一层筒内物料的热交换，而外筒又处在热气流的低温端，这样一来，筒体的散热面积和热能损失明显降低，使烘干机的单位容积蒸发强度大大提高，从而有效的提高了热能利用率，降低了能耗，使烘干机的热效率得到了大幅度的提高。此过程产生天然气燃烧废气G3、烘干翻动粉尘G4及噪声N。 - 中间罐暂存：烘干后的物料经提升机装进中间罐中暂存，此过程中间罐将产生呼吸粉尘G5。 - 筛分：烘干后的物料通过方型摇摆筛进行筛分，筛分过程在密闭的条件下进行。此过程产生筛分废气G6及噪声N。 - 成品罐储存：筛分后的硅砂（含水率1%）经斗提机密闭送入成品料仓，此过程成品罐将产生呼吸粉尘G7。 - 包装入库：成品经散装成品罐下方出料口，采用打包机将产品包装，由打包机密封条封住落料口与吨袋口。经叉车运输至袋装成品库存储待售。此过程产生包装粉尘G8。 |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 2.8与项目有关的现有环境污染问题 重庆巨盾实业有限公司于2021重庆市彭水工业园区2号、3号地块投资建设“彭水县重庆巨盾实业有限公司胶靴胶鞋生产建设项目”，该项目于2021年11月25日取得环评批复（渝（彭）环准〔2021〕028号），批复建设内容和规模为：“该项目购买重庆三恒生物工程（集团）有限责任公司原有用地61609m2，利用其建成的闲置厂房5栋（1#~5#厂房）、2栋办公楼、1栋食堂及其配套设施，同时本项目新建1栋厂房（6#厂房）实施项目生产。项目建成后设置2条胶靴生产线，3条胶鞋生产线，形成年产100万双热片胶靴，390万双布面胶鞋的生产产能。本项目总投资6000万元，其中环保投资300万元。” 2023年，重庆巨盾实业有限公司因经营管理不善，项目建成后，仅进行了试生产2个月左右，未验收便已停产，并拆除了所有生产设备。仅保留生产厂房、办公楼及生化池等设施，本项目依托生化池纳入本项目验收。根据现场踏勘及咨询，企业生产期间，未发生环境污染事件，无环保相关投诉问题。目前企业现有生产厂房为空置状态，无污染物排放，无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状及评价 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），本项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 本项目位于重庆市彭水苗族土家族自治县彭水工业园区，所在区域环境空气质量达标评价引用《2023重庆市生态环境状况公报》中彭水县环境空气质量状况数据，评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下： 式中： Pi——为第i个污染物的最大监测浓度占标率，%； Ci——为第i个污染因子的最大实测浓度（mg/m3）； Coi——为第i个污染物相对应的评价标准（mg/m3）。 评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。区域空气质量现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 27; 70; 38.6; 达标. PM2.5; 20; 35; 57.1; 达标. SO2; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 14; 40; 35.0; 达标. CO（mg/m3）; 日均浓度的第95百分位数; 0.9; 4; 22.5; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 98; 160; 61.3; 达标. 由表3.1-1可知，区域各污染因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。 3.2地表水环境质量现状及评价 本项目所在区域地表水主要为北侧郁江，属于乌江流域，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4 号），郁江、乌江均为III类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量现状可引用生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。根据《2023年重庆市生态环境状况公报》水环境状况：“长江支流总体水质为优……乌江流域 29个监测断面均达到或优于II类水质。”由此可知，项目所在的郁江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 另根据规划环评2022年郁江桥断面水质监测数据统计，郁江桥断面各水质监测项目均能满足《地表水环境质量》Ⅲ类标准值，表明郁江水质状况较好，有一定的环境容量。 本项目区域地表水环境质量现状较好，不会制约本项目建设。 3.3声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，本评价委托重庆港庆测控技术有限公司对本项目所在地进行噪声监测。 监测点位：项目东北侧敏感目标（远宏职业培训学校）处。 监测内容：昼、夜等效连续A声级； 监测时间与频率：监测时间为2024年8月3日，监测1天，昼间、夜间各 1 次。 （2）评价方法与标准 噪声评价方法采用与标准值比较评述法。根据规划环评，项目敏感目标环境噪声质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）监测评价结果 其监测及评价结果见下表。 表3.3-1 声环境质量现状监测结果 监测点位; 监测日期; 测量结果dB(A); 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 2024年8月3日; 44; 40; 60; 50. 根据上表可知，项目N1监测点昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.4生态环境 本项目位于重庆市彭水工业园区保家组团，在已建成的标准厂房内设置生产线，不新增用地，用地范围内没有生态环境保护目标，可不进行生态环境现状调查。 3.5电磁辐射 本项目不属于新建、改建或扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐现状监测与评价。 3.6地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 ：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为其他建筑材料制造项目，选址位于工业园区内。不存在土壤、地下水污染途径，本次评价不开展土壤、地下水质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.8环境保护目标 3.8.1项目外环境关系 根据现场调查，本项目位于重庆市彭水苗族土家族自治县彭水工业园区，用地性质为工业用地。本项目的外环境关系见表3.8-1所示。 表3.8-1 项目外环境关系一览表 序号; 目标名称; 方位; 距厂界最近距离m; 备注. 1; 远宏职业培训学校; 东北; 10; /. 2; 宏绿食品有限公司; 东北; 25; /. 3; 叶茂生态农业科技有限公司; 北; 25; /. 4; 重庆阿依达饮料有限公司; 北; 25; /. 5; 重庆市双华玻璃有限公司; 北; 25; /. 6; 重庆阿依达蓝源康养实业有限公司; 东南; 25; /. 7; 重庆杰农生物能源科技有限公司; 西南; 10; /. 8; 重庆巨盾实业有限公司办公楼; 西北侧; 10; /. 9; 创业二路; 西南; 紧邻; /. 3.8.2环境保护目标 3.8.2.1大气环境保护目标 本项目位于重庆市彭水苗族土家族自治县彭水工业园区，项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化区等，大气环境保护目标主要为周边居住区，详见表3.8-2。 表3.8-2 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 相对方位; 离厂界最近距离（m）; 保护内容; 环境功能区. X; Y. 1; 远宏职业培训学校; 10; 5; 学校; 东北; 10; 师生约100人; 环境空气二类. 2; 园区管委会; 160; 120; 行政 办公; 东北; 100; 约50人. 3; 园区宿舍; 160; 180; 居住区; 东北; 160; 约300人. 4; 溪口村; -570; -150; 居住区; 西南; 480; 约50户，200人. 5; 规划商住混合用地; -190; 0; 居住区; 西; 60; 目前为空地，规划为商住混合用地. 6; 甘玉期; -255; 400; 居住区; 西北; 480; 约20户，60人. 7; 桥头溪; 400; -250; 居住区; 东南; 450; 约60户，180人. 取厂区中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。. 3.8.2.2声环境保护目标 项目50m范围内声环境保护目标，详见下表。 表3.7-3 声环境保护目标分布一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 相对方位; 离厂界最近距离（m）; 执行标准/功能区类别; 保护对象. X; Y. 1; 远宏职业培训学校; 10; 5; 东北; 10; 2类声功能区; 学校. 取厂区中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。. 3.8.2.3地表水环境保护目标 本项目产生的污废水经处理后排入园区管网，经南区污水处理厂处理达标后排入郁江。地表水环境保护目标为郁江，为Ⅲ类水体。本项目水环境保护目标见表3.8-3。 表3.8-3 地表水环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象; 相对方位; 离厂界最近距离（m）; 保护内容; 环境功能区. 1; 郁江; 地表水; 西; 160; 地表水; Ⅲ类水域. 3.8.2.4地下水环境保护目标 本项目位于重庆市彭水苗族土家族自治县彭水工业园区，本项目周边无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.8.2.5生态环境保护目标 本项目位于重庆市彭水苗族土家族自治县彭水工业园区，所在地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.9污染物排放控制标准 3.9.1大气污染物排放标准 项目运营期烘干天然气燃烧废气中的SO2、NOx、颗粒物执行重庆市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）中相关标准限值，烘干翻动颗粒物执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），因烘干天然气燃烧废气和烘干翻动废气合并经DA001排放，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）颗粒物排放浓度严于《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），因此DA001烘干天然气燃烧废气和烘干翻动废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）； DA002筛分产生的粉尘执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）； 项目厂界颗粒物无组织排放从严执行，执行标准为重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），即颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3。标准值见表3.9-1、表3.9-2。 表3.9-1 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659－2016） 有害污染物名称; 适用区域; 最高允许浓度mg/m3; 无组织最高允许浓度mg/m3. 颗粒物; 干燥炉（窑）; 其他区域; 50*; 5（有车间厂房）. 二氧化硫; 其他炉窑; 其他区域; 200*; /. 氮氧化物; 燃气炉窑; 其他区域; 350*; /. 烟气黑度; 干燥炉（窑）; /; 1; /. 注：根据现场踏勘，拟建排气筒低于周围半径200m的最高建筑物，因此烟尘及有害气体最高允许排放浓度应按相应区域和时段排放浓度限值的 50%执行. 表3.9-2 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织浓度排放限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 标准值. 颗粒物; 120; 15; 1.75*; 1.0. 注：根据现场踏勘，拟建排气筒低于周围半径200m的最高建筑物，因此应按其高度对应的排放速率限值的50%执行. 3.9.2噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表3.9-3、表3.9-4。 表3.9-3 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 表3.9-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 时 段; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 标准值; 3类; 65; 55. 3.9.3废水排放标准 本项目生活污水依托厂区已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准）进入南区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入郁江。 表3.9-5 污水排放标准 单位：mg/L 标准 污染物指标; pH; SS; COD; NH3-N; BOD5. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 400; 500; 45*; 300. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6~9; 20; 60; 8; 20. 3.9.4固体废物排放标准 项目设置的一般工业固体废物暂存间，贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物按《国家危险废物名录》（2021）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行识别、贮存和管理。 |
| 总量 控制 指标 | 3.10总量控制指标 （1）废气 表3.10-1 废气污染物总量控制指标一览表 污染物类型; 总量控制因子; 本项目排放总量（t/a）. 废气; 颗粒物; 8.596. 二氧化硫; 0.72. 氮氧化物; 3.366. （2）废水 表3.10-2 废水污染物总量控制指标一览表 污染物类型; 总量控制因子; 本项目排放总量（t/a）. 废水 （排入环境）; COD; 0.041. NH3-N; 0.005. 废水 （排入管网）; COD; 0.338. NH3-N; 0.030. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用现有厂房，厂房已建成，不涉及新建厂房，施工期工作主要为设备的安装。主要污染为车间建设粉尘、设备安装产生的噪声、设备运输产生的扬尘、汽车尾气、建筑垃圾及施工工人产生的生活废水。 施工期无生产废水产生，只产生生活废水。生活废水依托现有污水处理设施处理，排入市政污水管网，进入南区污水处理厂处理达标后排放，不会对区域地表水环境产生明显不利影响。 车辆运输产生的扬尘会造成一定的空气污染，主要污染物为TSP。本项目运输器械较少，故施工期产生的扬尘对道路沿线区域影响小。施工期间，使用液体燃料的机械和车辆发动机产生的尾气中含有SO2、CO、NOX、TSP、烃类等污染物，这些污染物的排放量小，对周围环境影响小。本项目利用现有厂房进行生产，不需要修建建筑物，仅设备安装，产生少量的粉尘，采取洒水降尘、且位于室内，对周围环境影响小。 本项目噪声主要来源于运输车辆、设备装卸及安装。通过采取有效措施，可有效减小噪声影响：合理安排作业时间，禁止夜间施工；运输车辆限速、场内禁止鸣笛；加强噪声设备管理。施工期噪声持续时间较短、影响范围小，故对环境影响小。 施工阶段固体废物为少量生活垃圾、废弃包装材料和建筑垃圾，及时收集处理。生活垃圾交由环卫部门处理，可利用部分出售给当地废品回收站，建筑垃圾送往建筑垃圾堆场处置。本项目施工期固体废物去向明确，对周边环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气源强分析 本项目营运期产生的废气主要有堆存废气、装卸废气、天然气燃烧后废气、烘干翻动废气、筛分废气、物料输送、存储废气、包装粉尘以及汽车运输扬尘等。 （1）堆存废气G1、装卸废气G2 本项目1#厂房西北侧为原料暂存区，面积约2000m2，位于厂房内全封闭，堆放购买进厂的水洗石英砂。本项目因采用全封闭储存库（面积2000 m2，高度8.45m，位于厂房内全封闭），在储存库内不存在风速大于4m/s的情况，粉尘不会逸散到外环境中。且本项目上料是为湿料，含水率约10%，仅原料装卸时有少量的粉尘产生。本项目原料暂存区为封闭式，车辆进出口设置门帘。因此堆放、装卸及上料产生的颗粒物极少，为无组织排放，因此本次评价进行定性分析。 （2）天然气燃烧废气G3 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，天然气燃烧产生工业废气量产污系数：13.6立方米/立方米-原料；SO2产污系数：0.02S千克/万m3-原料（注：本项目使用的天然气质量满足《天然气》（GB17820-2018）表1天然气质量要求中二类总硫≤100mg/m3，S=100）；NOX产污系数：18.7kg千克/万m3-原料；颗粒物产污系数：2.86千克/万m3-原料，本环评参考该天然气燃烧产污数据计算天然气燃烧废气源强。本项目天然气使用量为360万m3/a。烟气量为4896万m3/a；SO2为0.72t/a；NOX为6.732t/a；颗粒物为1.03t/a。 表4.2-1 天然气燃烧废气情况一览表 污染 因子; 风量m3/h; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 6800; 1.03; 21.038; 0.143; 低氮燃烧; 0.210; 0.001; 0.01. 二氧化硫; 0.72; 14.706; 0.100; 14.706; 0.100; 0.720. 氮氧化物; 6.732; 137.5; 0.935; 68.750; 0.468; 3.366. （3）烘干翻动废气G4 本项目原料硅砂从三筒烘干机一端投入后，在筒内抄板翻动下与天然气燃烧系统产生的高温烟气（工作温度180℃）充分接触，水分不断挥发干燥，烘干后的硅砂排出滚筒，产生的废气其主要成分为水蒸气以及窑内物料由于空气的对流而产生的粉尘。颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中301 水泥、石灰和石膏制造行业中回转窑（燃料为天然气），颗粒物按0.351kg/t-产品计，则产生的颗粒物约为140.4t/a。 根据业主提供资料，本项目天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气经一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘”处理后15m高空经DA001排放。根据企业设计资料，除尘器设计风量为100000m3/h，烘干过程为密闭收集处理，收集率按100%计，颗粒物去除效率以99%计。 表4.2-2 烘干翻动废气情况一览表 污染 因子; 风量m3/h; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 100000; 140.4; 195; 19.5; 机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘，收集效率按100%计，颗粒物去除效率以99%计; 1.95; 0.195; 1.404. （4）筛分废气G6 本项目设置12台方型摇摆筛，筛分废气的颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中的产排污系数，“砂石骨料-破碎、筛分-颗粒物-产污系数1.89kg/t-产品”，则产生的颗粒物约为756t/a。 根据业主提供资料，本项目筛分废气经管道接入一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘”处理后由15m高DA002排气筒排放，根据企业设计资料，除尘器设计风量为40000m3/h，筛分废气为密闭收集处理，收集率按95%计，颗粒物去除效率以99%计。 表4.2-3 筛分废气情况一览表 污染 因子; 风量m3/h; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 40000; 756; 2625; 105; 机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘，收集效率按95%计，颗粒物去除效率以99%计; 24.938; 0.998; 7.182. （5）物料输送、储存废气 本项目物料均采用皮带输送，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中的产排污系数，“混凝土制品-物料输送储存-颗粒物-产污系数0.12kg/t-产品；废气量22m3/t-产品”。根据业主提供资料，本项目所有皮带均密闭处理，逸散粉尘极少。各个存储罐及中间罐均自带仓顶除尘器气，物料存储过程产生的呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后排放。 表4.2-4 各个罐的存储情况一览表 名称; 年存储量; 颗粒物产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 中间罐; 40万t; 48; /; 6.667; 分别经各个罐顶的仓顶除尘器处理，收集效率按100%计，颗粒物去除效率以99%计; /; 0.067; 0.48. 成品罐（40目以下）; 2.5万t; 3; /; 0.417; /; 0.004; 0.03. 成品罐（70-140目）; 36.5万t; 43.8; /; 6.083; /; 0.061; 0.438. 成品罐（40-70目）; 1万t; 1.2; /; 0.167; /; 0.002; 0.012. （6）包装粉尘G8 项目彩砂粉包装工序由打包机密封条封住落料口与吨袋口，所以颗粒物产生量较少，本项目仅做定性分析。 （7）汽车运输扬尘 根据汽车道路扬尘扩散规律，当风速小于4m/s时，风速对载重汽车在道路上行驶时引起的扬尘量几乎无影响；当风速大于4m/s时，由于风会引起扬尘，所以风速对汽车扬尘量有明显影响。 根据资料显示，彭水县多年平均风速为0.5m/s，厂区地面均已硬化，通过对厂区加强绿化，优化运输路线，厂区道路清扫、洒水，车辆运输采用帆布覆盖、控制行驶速度等措施后，项目厂区道路扬尘不会对环境造成明显影响。本项目仅做定性分析。 废气产排污情况见表4.2-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表 4.2-1 本项目废气产排污情况 污染源; 污染 因子; 风量m3/h; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放时间h; 备注. 烘干翻动废气; 颗粒物; 100000; 140.4; 195; 19.5; 机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘，收集效率按100%计，颗粒物去除效率以99%计; /; /; /; /; 15m高DA001排气筒排放. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 6800; 1.03; 21.038; 0.143; 低氮燃烧; /; /; /; /; 15m高DA001排气筒排放. 二氧化硫; 0.72; 14.706; 0.100; /; /; /. 氮氧化物; 6.732; 137.5; 0.935; /; /; /. DA001 天然气燃烧废气+烘干翻动废气小计; 颗粒物; 106800; 141.43; 183.924; 19.643; 天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”，收集效率按100%计，颗粒物去除效率以99%计; 1.839; 0.196; 1.414; 7200; 15m高DA001排气筒排放. 二氧化硫; 0.72; 0.936; 0.100; 0.936; 0.100; 0.720. 氮氧化物; 6.732; 8.755; 0.935; 4.377; 0.468; 3.366. DA002筛分废气; 颗粒物; 40000; 756; 2625; 105; 机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘，收集效率按95%计，颗粒物去除效率以99%计; 24.938; 0.998; 7.182; 7200; 15m高DA002排气筒排放. 物料输送、储存废气; 中间罐; 颗粒物; /; 48; /; 6.667; 分别经各个罐顶的仓顶除尘器处理，收集效率按100%计，颗粒物去除效率以99%计; /; 0.067; 0.48; 7200; 分别经各个罐顶的仓顶呼吸口排出. 成品罐（40目以下）; 颗粒物; /; 3; /; 0.417; /; 0.004; 0.03; 7200. 成品罐（70-140目）; 颗粒物; /; 43.8; /; 6.083; /; 0.061; 0.438; 7200. 成品罐（40-70目）; 颗粒物; /; 1.2; /; 0.167; /; 0.002; 0.012; 7200. 无组织排放; 堆存废气、装卸废气; 颗粒物; /; 极少量; /; /; 皮带均密闭处理; /; /; 极少量; /; /. 包装粉尘; 颗粒物; /; 极少量; /; /; 密闭处理; /; /; 极少量; /; /. 汽车运输扬尘; 颗粒物; /; 极少量; /; /; 洒水降尘; /; /; 极少量; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.2防治措施分析 天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA001排气筒排放；筛分废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘”处理后由15m高DA002排气筒排放；各个存储罐及中间罐均自带仓顶除尘器气，物料存储过程产生的呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后排放；包装粉尘经密封处理无组织排放；运输扬尘经厂区洒水降尘，能达标排放。因此，本项目废气处理设施可行，能够达标排放。 表4.2-2 项目排气筒达标排放分析一览表 排放口编号; 污染物名称; 排放情况; 污染治理措施; 排放标准; 排放标准文号; 达标分析. 排放浓 度mg/m3; 排放速率 kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h. DA001; 颗粒物; 1.839; 0.196; 天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”; 50; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）; 达标. 二氧化硫; 0.936; 0.100; 200; /. 氮氧化物; 4.377; 0.468; 350; /. DA002; 颗粒物; 24.938; 0.998; 机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘; 120; 1.75; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 达标. 废气治理措施合理性分析： 本项目天然气采用低氮燃烧，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，其中低氮燃烧属于推荐治理措施，符合相关要求。 ‌低氮燃烧器的工作原理主要是通过减少氮氧化物的生成来降低排放。‌低氮燃烧器通过多种技术手段来实现这一目标，包括烟气再循环、优化燃烧过程和采用特殊的燃烧器设计。烟气再循环技术通过将部分烟气重新引入助燃空气中，降低助燃空气的氧浓度，从而减少火焰温度和热力型NOx的生成。优化燃烧过程则通过调整燃烧器的结构和参数，如喷嘴形状和燃料与空气的混合比例，以在缺氧或低氧浓度条件下燃烧，进一步减少NOx的生成。此外，低氮燃烧器通常具有更长的炉筒和复杂的喷嘴结构，能够增加空气储存量并降低火焰温度，从而有效阻止氮氧化物的产生和排出。 ‌低氮燃烧器显著降低了氮氧化物的排放量，同时提高了能源利用效率和运行安全性。这种技术不仅实现了超低氮排放，还降低了燃料消耗和运行成本。 本项目废气采用“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理废气，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，其中布袋除尘属于推荐治理措施，符合相关要求。 工作原理：含尘气体在引风机吸引力的作用下进入灰斗，经导流板后被均匀分配到各条滤袋上。粉尘被拦截在滤袋外表面，气体则穿过滤袋，经过净气室后外排。袋式除尘器捕集在滤袋外表面上的粉尘会导致滤袋透气性的减少，使除尘器的阻力不断增加，等到阻力达到设定值（差压控制）或是过滤的时间达到设定值（时间控制），通常处于关闭状态的脉冲阀在脉冲喷吹控制仪PLC脉冲喷吹控制下打开极短暂的一段时间（0.1s左右），高压气体瞬间从气包进入喷吹管，并高速从喷吹孔喷出。高速气流喷入滤袋是还会产生数倍于喷射气体的二次引流。喷射气流与二次引流的共同作用使滤袋内侧的压力迅速升高，滤袋由原先内凹的形状变成外凸的形状，并在变形量达到最大值时产生一个很大的反向加速度，吸附在滤袋上的粉尘主要在这反向加速度作用下，脱离滤袋表面，落入灰斗，除尘器的阻力随之下降。将粉尘从滤袋表面清除的过程称为清灰。清灰工作是一排一排进行的。脉冲阀每动作一次，一排滤袋就得到清灰。脉冲阀按照设定的时间间隔与顺序依次动作，直到完成一个循环。整台除尘器就完成了一个清灰周期。 袋式除尘器主要特点如下： ① 单位体积处理风量大，除尘效率高。 ② 针对各种不同类型的烟气，可采用不同的滤料来加以处理，使之达到排放要求，适应性强。 ③ 采用先进的脉冲阀，性能可靠。脉冲阀使用寿命100万次。 ④ 采用先进的PLC可编程控制器，定时或定阻自动喷吹清灰，实行自动化运行，耗气量小，清灰彻底，性能稳定。 ⑤ 可在线检修。分室换袋维修不影响主机的运行。袋式除尘器结构与工作原理，袋式除尘器由上部箱体、袋室、排灰装置及脉冲喷吹清灰控制系统等组成。袋式除尘器内部被花板划分为两部分。上面的部分称之为上部箱体或净气室。下面这一部分称之为袋室或滤室。 图4.2-1 袋式除尘器结构图 因此，本项目采用“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理生产废气，符合相关要求，是合理可行的。 4.2.1.3排放口基本情况 结合《固定污染源排污许可分类管理名录》中相关要求，本项目为 C3039 其他建筑材料制造，排污许可类型属于简化管理；根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目废气排放口均为一般排放口，项目废气排放口基本情况见下表所示。 废气排放口基本情况见表4.2-2。 表4.2-2 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 点源坐标/m; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气温度℃; 排放口类型; 排放小时h; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 颗粒物; 二氧 化硫; 氮氧化物. DA001; 烘干废气; 40; 25; 15; 1.6; 45; 一般排放口; 7200; 0.196; 0.100; 0.468. DA002; 筛分废气; 60; 0; 15; 1.0; 25; 一般排放口; 7200; 0.998; /; /. 取厂区中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。. 大气污染物排放核算 本项目大气污染物排放量核算详见表4.2-3~4.2-5。 表4.2-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 1.839; 0.196; 1.414. 二氧化硫; 0.936; 0.100; 0.720. 氮氧化物; 4.377; 0.468; 3.366. 2; DA002; 颗粒物; 24.938; 0.998; 7.182. 本项目有组织排放总计. 本项目有组织排放总计; 颗粒物; 8.596. 二氧化硫; 0.72. 氮氧化物; 3.366. 表4.2-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 厂界; 生产; 颗粒物; 加强废气收集; 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418 -2016); 1.0; 0.96. 2; 炉窑厂房外; 炉窑; 颗粒物; 加强废气收集; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）; 5.0; /. 表4.2-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 8.596. 2; 二氧化硫; 0.72. 3; 氮氧化物; 3.366. 4.2.1.4监测要求 废气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）执行。具体监测情况见表4.2-6。 表4.2-6 废气监测一览表 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率. DA001排放口; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）; 验收监测1次，每年监测1次. 二氧化硫. 氮氧化物. DA002排放口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016); 验收监测1次，每年监测1次. 无组织排放（厂界）; 颗粒物; 验收监测1次，每年监测1次. 无组织排放（炉窑厂房外）; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）; 验收监测1次，每年监测1次. 4.2.1.5废气排放的环境影响 天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA001排气筒排放；筛分废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘”处理后由15m高DA002排气筒排放；各个存储罐及中间罐均自带仓顶除尘器气，物料存储过程产生的呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后排放；包装粉尘经密封处理无组织排放；运输扬尘经厂区洒水降尘。排放的废气采取措施后能够达标排放，不会进一步影响大气环境空气质量，故对周边环境、环境敏感点（远宏职业培训学校、规划的商住用地等）的影响的可接受的。经上述分析，本项目外排废气均采取了有效可行的治理措施，对外环境影响较小。 4.2.2废水 4.2.2.1废水源强分析 本项目污废水产生及排放情况见表4.2-7。 表4.2-7 本项目废水产生及排放情况表 废水 名称; 产生量 （m3/a）; 污染物; 处理前; 生化池处理后; 污水处理厂 处理后. 浓度 (mg/L); 产生量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 675; COD; 550; 0.371; 500; 0.338; 60; 0.041. BOD5; 320; 0.216; 300; 0.203; 20; 0.014. 氨氮; 50; 0.034; 45; 0.030; 8; 0.005. SS; 450; 0.304; 400; 0.270; 20; 0.014. 4.2.2.2水环境影响分析及防治措施 （1）废水影响分析 项目生产废水主要是湿砂堆存时渗出的渗滤水W1，参考同类型项目，W1考虑湿砂含水量的0.1%渗出，则废水产生量约为441.103m3/a，主要污染为SS，经沉淀池（2m3）收集沉淀后用于厂区道路洒水降尘，不外排。 本项目生活污水排放量为2.25m3/d。依托现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962- 2015）标准）后排入市政污水管网。经市政管网进入南区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入郁江。 （2）生化池依托可行性分析 本项目生活污水依托已建生化池，根据现场调查，生化池设计处理能力为50m3/d，实际处理量为10m3/d，剩余处理能力40m3/d。本项目产生量约为2.25m3/d，因此目前生化池完全能容纳本项目产生的生活污水。本项目主要为生活污水污，且排放量较小，对该生化池负荷的冲击较小。因此，本项目产生的污水依托现有的生化池进行处理是可行的。 （3）南区污水处理厂依托可行性分析 本项目生活污水接入园区南区污水处理厂，根据规划环评，南区污水处理厂于2011年建成并投入使用，设计废水处理规模为3000m3/d，远期扩建到 6000m3/d。南区入驻企业排放工业污水较少，现状废水量约为860m3/d，剩余处理能力约2140m3/d，污水处理厂采用CASS工艺，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，尾水终排入郁江。南区污水处理厂主要收集工业园区北区和南区工业废水和生活污水。北区企业污废水经污水管网通过提升泵站提升至南区污水处理厂。本项目位于园区南区，经污水管网排至南区污水处理厂，本项目生活污水排放量约2.25m3/d。因此，本项目废水进入南区污水处理厂可行。 综上所述，采取以上措施后，本项目不会对附近的受纳水体造成明显影响，水质可维持现有水平，环境可以接受。 （4）本项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4.2-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、悬浮物、 氨氮; 南区污水处理厂; 间接排放; DW001; 生化池; 生化; 1#; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况 表4.2-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; 1#; 108°17' 4"; 29°24' 34"; 0.0675; 南区污水处理厂; 间歇排放; /; 南区污水处理厂; COD; 60. BOD5; 20. 悬浮物; 20. 氨氮; 8. ③废水污染物排放信息表 表4.2-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 500; 0.338. BOD5; 300; 0.203. 氨氮; 45; 0.030. 悬浮物; 400; 0.270. 排放口合计 675m³/a; COD; 0.338. BOD5; 0.203. 氨氮; 0.030. 悬浮物; 0.270. 排入市政管网的量. 综上所述，厂区现有废水处理设施能够满足现状需求。 4.2.2.3监测要求 废水污染源监测点位、监测指标及最低监测频次按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）执行。具体监测情况见表4.2-11。 表4.2-11 废水监测一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 生活污水; 生化池出口; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准执行; 验收监测1次，每年监测1次. 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021），本项目噪声源强调查清单见下表。 |
| --- | --- |

表4.2-15 噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源 名称 | 数量 | 声压级/距声源距离（dB（A）/m） | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边缘距离/m |  |  |  | 室内边缘声级/dB（A） |  |  |  | 运行时段 | 建筑物损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级/dB（A） |  |  |  | 建筑物外距离/m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 1#厂房 | 三筒烘干机 | 1 | 80 | 隔声、减震 | 42.6 | 62.1 | 2.0 | 54.8 | 24.7 | 80.3 | 12.7 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.2 | 全天 | 15 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 1 |
| 2 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 49.2 | 40.5 | 1.2 | 37.1 | 10.9 | 98.1 | 26.8 | 64.1 | 64.3 | 64.0 | 64.1 |  |  | 43.1 | 43.3 | 43.0 | 43.1 | 1 |
| 3 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 48.8 | 57.1 | 1.2 | 46.9 | 24.2 | 88.2 | 13.3 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.2 |  |  | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 1 |
| 4 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 41.7 | 46.1 | 1.2 | 46.4 | 11.1 | 88.8 | 26.4 | 64.1 | 64.3 | 64.1 | 64.1 |  |  | 43.1 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 1 |
| 5 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 45.7 | 43.4 | 1.2 | 41.6 | 11.2 | 93.6 | 26.4 | 64.1 | 64.3 | 64.0 | 64.1 |  |  | 43.1 | 43.3 | 43.0 | 43.1 | 1 |
| 6 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 53 | 53.6 | 1.2 | 41.5 | 23.8 | 93.6 | 13.8 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.2 |  |  | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 43.2 | 1 |
| 7 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 53 | 37.6 | 1.2 | 32.3 | 10.7 | 102.9 | 27.1 | 64.1 | 64.3 | 64.0 | 64.1 |  |  | 43.1 | 43.3 | 43.0 | 43.1 | 1 |
| 8 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 56.3 | 51.1 | 1.2 | 37.3 | 23.6 | 97.8 | 14.0 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.2 |  |  | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 43.2 | 1 |
| 9 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 56.5 | 34.6 | 1.2 | 27.7 | 10.3 | 107.5 | 27.6 | 64.1 | 64.3 | 64.0 | 64.1 |  |  | 43.1 | 43.3 | 43.0 | 43.1 | 1 |
| 10 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 60.5 | 32.1 | 1.2 | 23.0 | 10.5 | 112.2 | 27.4 | 64.1 | 64.3 | 64.0 | 64.1 |  |  | 43.1 | 43.3 | 43.0 | 43.1 | 1 |
| 11 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 68 | 42.8 | 1.2 | 23.0 | 23.6 | 112.1 | 14.3 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.2 |  |  | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 43.2 | 1 |
| 12 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 63.8 | 45.3 | 1.2 | 27.9 | 23.2 | 107.2 | 14.6 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.2 |  |  | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 43.2 | 1 |
| 13 |  | 方型摇摆筛 | 1 | 80 |  | 60.7 | 49 | 1.2 | 32.5 | 24.5 | 102.6 | 13.3 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.2 |  |  | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 43.2 | 1 |
| 14 |  | 除尘器 | 1 | 80 |  | 72.1 | 48.4 | 1.5 | 22.8 | 30.5 | 112.2 | 7.4 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.5 |  |  | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 43.5 | 1 |
| 15 |  | 除尘器 | 1 | 80 |  | 53 | 63.2 | 1.5 | 46.9 | 31.6 | 88.1 | 5.9 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.8 |  |  | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.8 | 1 |
| 16 |  | 提升机 | 1 | 75 |  | 40.5 | 52.1 | 1.2 | 37.1 | 10.9 | 98.1 | 26.8 | 64.1 | 64.3 | 64.0 | 64.1 |  |  | 43.1 | 43.3 | 43.0 | 43.1 | 1 |
| 17 |  | 提升机 | 1 | 75 |  | 40.5 | 50.5 | 1.2 | 37.1 | 10.9 | 98.1 | 26.8 | 59.1 | 59.3 | 59.0 | 59.1 |  |  | 38.1 | 38.3 | 38.0 | 38.1 | 1 |
| 18 |  | 提升机 | 1 | 75 |  | 60.2 | 45.3 | 1.2 | 27.9 | 23.2 | 107.2 | 14.6 | 59.1 | 59.1 | 59.0 | 59.2 |  |  | 38.1 | 38.1 | 38.0 | 38.2 | 1 |
| 19 |  | 提升机 | 1 | 75 |  | 61.5 | 45.3 | 1.2 | 27.9 | 23.2 | 107.2 | 14.6 | 59.1 | 59.1 | 59.0 | 59.2 |  |  | 38.1 | 38.1 | 38.0 | 38.2 | 1 |
| 20 |  | 提升机 | 1 | 75 |  | 50..5 | 43.5 | 1.2 | 32.3 | 10.7 | 102.9 | 27.1 | 59.1 | 59.3 | 59.0 | 59.1 |  |  | 38.1 | 38.3 | 38.0 | 38.1 | 1 |
| 21 |  | 提升机 | 1 | 75 |  | 50.5 | 43.5 | 1.2 | 32.3 | 10.7 | 102.9 | 27.1 | 59.1 | 59.3 | 59.0 | 59.1 |  |  | 38.1 | 38.3 | 38.0 | 38.1 | 1 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.2厂界及声环境保护目标达标情况 本评价按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 中推荐的模式进行预测计算： ①室内声源的计算 项目设备噪声可近似视为点声源处理，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB; Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB; TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB，取10dB(A)； 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源的计算 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式。对于工业企业稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为： 式中：LP（r）——预测点处声压级，dB； LP（r0——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 ③厂界预测点产生的噪声贡献值的计算。 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T—用于计算等效声级的时间，s； N-室外声源个数； Ti—在T时间内i声源工作时间； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间。 ④厂界达标情况 表4.2-17 厂界噪声达标情况 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值dB（A）; 评价标准. 东厂界; 52.2; 厂界噪声：昼间≤65dB；夜间≤55dB. 南厂界; 48.3. 西厂界; 49.4. 北厂界; 54.3. 由上表可知：本项目产生的设备噪声在采用隔声、减振等措施后，根据预测结果，企业昼、夜厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 表4.2-18 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB/（A） 声环境保护目标名称; 噪声背景值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 远宏职业培训学校; 44; 40; 34.4; 34.4; 44.5; 41.1; 0.5; 1.1; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目远宏职业培训学校声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上，本项目运营期生产设备运行噪声对外环境影响较小。 4.2.3.3声环境影响分析及防治措施 为进一步降低全厂运营期间噪声对声环境的影响，提出以下噪声防治措施： ①针对高噪设备设置减震垫； ②设备合理布局，避免金属之间直接撞击，合理安排作业时间，避开午休、周末等敏感时段； ③加强管理。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象对环境敏感点（远宏职业培训学校、规划的商住用地等）的影响，同时确保各项环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 综上所述，企业在严格落实本环评提出的环境质量措施后，噪声对环境敏感点（远宏职业培训学校、规划的商住用地等）的影响较小。 4.2.3.4监测要求 噪声污染源监测点位、监测指标及最低监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）执行。具体监测情况见下表。 表4.2-18 噪声监测一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 噪声; 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准; 验收监测1次，每季度监测1次. 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物产生情况 本项目固体废物主要包括：生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）一般工业固废 ①除尘灰：根据污染物核算，除尘灰年产生量约为983.874t/a，集中收集后定期外售。 ②包装废物：本项目每年产生的包装废物约为0.5t/a，集中收集后外售。 （2）危险废物 ①废机油：根据业主提供的资料，设备检修时产生的废机油约为0.01t/a，属于危险废物，集中收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质的单位处理。 ②废油桶：根据业主提供的资料，废油桶产生量约为0.01t/a，属于危险废物，集中收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质的单位处理。 ③废含油棉纱手套：根据业主提供的资料，废含油棉纱手套产生量约为0.01t/a，属于危险废物，集中收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质的单位处理。 （3）生活垃圾： 本项目新增劳动定员50人，生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，年工作300天，总计产生量为7.5t/a。交由环卫部门统一收集后处理。 固废产生量及处置情况见表4.2-15。 表4.2-15 项目固体废物统计表 类别; 污染因子; 本项目产生量（t/a）; 污染治理措施. 一般固体废物; 除尘灰; 983.874; 收集后外售. 包装废物; 0.5. 危险废物; 废机油; 0.01; 暂存于危废贮存点，定期送有资质单位处理. 废油桶; 0.01. 废含油棉纱手套; 0.01. 其他; 生活垃圾; 7.5; 在厂区设垃圾桶，收集后交环卫部门统一处理。. |
| --- | --- |

表4.2-16 项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.01; 生产; 半固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I; 暂存于危废贮存点，交由有资质单位处理. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.01; 生产; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T/In. 3; 废含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 生产; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T/In.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.2固体废物影响分析及防治措施 本项目营运期主要的固体废物为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾分类收集后，交由环卫部门处理。应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清。 （2）一般固体废弃物 本项目生产过程产生除尘灰和包装废物，分类收集后定期外售。包装废物暂存于一般固废暂存间（10m2），一般固废暂存间应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求：防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；同时一般固废暂存间应按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）设置环保图形的警示、提示标志；一般固废暂存间内不得混入生活垃圾或危险废物。因此本项目一般工业固废暂存过程应满足相应的环境保护要求即可。 （3）危险废物 本项目在1#厂房东北侧设置1间危废贮存点（10m2），危废贮存点室内地面及裙角采用耐腐蚀硬化处理，危废暂存区应设置托盘、围堰等措施进行收集；厂区产生的危险废物定期清理并采用专用容器分类分类收集后在危废贮存点暂存，由专人看守防遗失，采用联单制，并设置标识标牌，收集后委托有资质单位处置。 危废贮存点的设置必须严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2012]199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求处置，具体防治措施包括： ①危废严禁露天堆放，应切实采取防扬散、防流失、防渗漏、防风、防雨、防晒等措施，派专人进行管理； ②不同种类的危险废物采用密闭容器分类储存，不能混合存放，不同种类危废分区、分类存储； ③产生的危险废物，企业不能随意处理，也不能乱堆乱放，必须密闭转移，及时清运； ④危废贮存点、暂存容器周围必须按GB15562.2的规定设置警示标志设置危险废物标识； ⑤企业内部需建立危险废物台账管理，由公司专人联系有危险废物处理资质单位，进行危险废物回收，危险废物的储存和运输过程中必须防泄漏、防抛洒，交接时严格执行危险废物转移联单登记制度； ⑥根据企业生产情况定期转移危险废物，贮存期限一般不超过1年，超过1年需补办延期转移批复； ⑦危废贮存点地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，避免造成渗漏。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废贮存点环境管理要求如下： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 现有项目项目危废贮存点基本情况详见表4.2-17。 表4.2-17 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 形态; 贮存 周期. 1; 危废贮存点; 废机油; HW08; 900-249-08; 1#厂房东北侧; 10m2; 液态; 1年. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 固态; 1年. 3; 废含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 固态; 1年. 综上所述，采取上述污染防治措施后，固体废弃物均能得到妥善处置，营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。 4.3地下水、土壤环境影响分析 本项目用水采用市政自来水管网供给，产生的污废水经处理达标后排入市政污水管网，经南区污水处理厂深度处理达标后排入郁江。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，对地下水影响较小。为了尽可能减小对地下水环境的影响，项目地下水污染防治措施和对策应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。因此，项目可从以下几方面来加强地下水影响防治措施： （1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，减少污染物的排放量； ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； （2）分区防治措施 将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：危废贮存点、机修间。重点防渗区防渗性能要求达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-7cm/s，其中危废贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“6.1一般规定”、“6.2贮存库”进行设计：贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 一般防渗区：一般固废暂存间等。一般防渗区各单元防渗技术达到：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗和一般防渗区的其他区域，进行一般地面硬化即可。 4.4环境风险评价 环境风险是指由自发的自然原因和人类活动引发的，并通过环境介质（水、空气等）传播的，能对人类社会与自然环境产生破坏、损害乃至毁灭性作用的不幸事件发生的概率及其后果。建设项目环境风险评价是指拟建项目在建设和运营期间发生的、可预测的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害物质、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的、对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 4.4.1环境风险调查 根据本项目的原辅材料和生产过程涉及化学物质情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为：机油。按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中附录A，其中涉及的环境风险物质为：油类物质。 4.4.2环境风险潜势初判 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q）。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 Q＝q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，……，qn每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B临界量所涉及风险物质，计算出危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果详见下表4.4-1。 表4.4-1 环境风险物质储存量和临界量一览表 序号; 潜在风险物质; 最大储存量q（t）; 临界量Q(t); q/Q. 1; 机油; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 废机油; 0.01; 2500; 0.000004. 合计; 0.000044. 根据上表可知，本项目q/Q值之和为0.000044＜1，该项目环境风险潜势为I。 4.4.3环境风险识别 （1）物质危险性识别 物质危险性识别范围主要包括主要原辅材料、中间产物、产品、燃料、生产过程排放的“三废”污染物以及风险事故中的伴生污染物。本项目涉及的环境风险物质主要有机油，危险物质主要分布于机修间和危废贮存点。 （2）风险识别 评估确定本项目共有1个环境风险单元，企业涉及的环境风险单元为机修间。环境风险识别详见表4.4-3。 表4.4-3 环境风险识别 危险单元; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 机修间; 机油; 机油泄露、火灾引发的伴生/次生污染物排放; 溢流进入雨水管网从而影响地表水；燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，会对周边大气环境造成影响；消防废水收集处置不当直接进入附近地表水环境，对地表水水体造成严重污染; 周边居民、地表水、大气. 危废贮存点; 废机油. 4.4.4环境风险分析 （1）大气环境风险分析 原辅材料在运输、储存或生产过程中，遇明火或高温条件下，易发生火灾事故，火灾事故中燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，会对周边大气环境造成影响。 （2）地表水环境风险分析 本项目存储机油量较小，全部同时泄漏的可能性较小。少量的泄露完能控制在车间范围内，对地表水体产生影响的可能性较小；在机修间发生火灾情况下，产生大量消防废水，收集处置不当直接进入附近地表水环境，对地表水水体造成严重污染。 4.4.5环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等，加强应急预案演练。 ②在危废贮存点附近设置必要的应急物资。 ③机修间设置一处应急物资暂存点，存放必要应急物资，消防设施要齐全、完好，并定期检查，保持有效状态。 ④在生产车间、原料堆放等场所适当部位设置一定数量的手提式干粉灭火剂，并定期检查，保持有效状态。 （2）安全管理措施 ①建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。认真作好日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 ②加强对职工的安全、化学品知识、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。 ③建立定期巡检制度，定期对机修间进行检查。 （3）应急处理措施 ①物料泄漏时先将未泄漏储存桶立即移开，用砂土或其它不燃材料吸收，针对泄漏的化学品，可收集后作为危险废物管理及处置。 ②消防设施要齐全、完好。在生产车间、原料堆放等场所适当部位设置一定数量的手提式干粉灭火剂，并定期检查，保持有效状态。 ③机修间发生泄漏，切断一切明火和电气火花。抢险处理人员在确保安全的情况下堵漏。 ④配备必要的消防器材，熟练掌握消防器材使用方法，加强考核。 ⑤消防设施要齐全、完好。在生产车间、原料堆放等场所适当部位设置一定数量的手提式干粉灭火剂，并定期检查，保持有效状态。 ⑥泄漏发生时应消除一切火源，并防止因抢险造成其他金属物品的碰撞而产生火花。 4.4.6环境风险评价结论 综上所述，项目可能发生的环境风险事故主要为润滑油使用过程中发生的泄露和引发的火灾事故。此类事故一旦发生应尽快找出原因，启动应急预案，尽量减少对周围环境的影响，将影响降至最低。在加强监控、建立本评价提出的风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，项目的环境风险较小，是可以接受的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气燃烧废气、烘干翻动废气（DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 天然气经低氮燃烧后，燃烧废气与烘干翻动废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA001排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016） |
|  | 筛分废气（DA002） | 颗粒物 | 筛分废气设置一套“机械除尘（重力除尘室）+布袋除尘器”处理后由15m高DA002排气筒排放； | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 无组织排放 （厂界） | 颗粒物 | 储罐、分别经各个罐顶的仓顶呼吸口排出，输送皮带均密闭处理 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 无组织排放 （炉窑厂房外） | 颗粒物 | 加强收集 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016） |
| 地表水环境 | 堆存渗水 | SS | 经沉淀池（5m3）收集沉淀后用于厂区道路洒水降尘，不外排 | / |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 依托现有生化池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）三级标准执行 |
| 声环境 | 噪声 | 设备噪声 | 墙体隔声、基础减震、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：收集后交环卫部门统一处理。 一般固废：生产过程中产生的除尘灰会定期清理后外售，包装废物暂存于一般固废暂存间，定期外售。 危险废物：在1#厂房东北侧设置危废贮存点（10m2），危废收集暂存于危废贮存点，然后交有资质的单位收运、处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地下水防治措施：将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：危废贮存点、机修间。重点防渗区防渗性能要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-7cm/s，其中危废贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“6.1一般规定”、“6.2贮存库”进行设计：贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 一般防渗区：一般固废暂存间等。一般防渗区各单元防渗技术达到：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗和一般防渗区的其他区域，进行一般地面硬化即可。 土壤防治措施：本项目用水由厂区已布设的市政给水管网供给，生活污水通过现有生化池处理后，经污水管网进入南区污水处理厂处理达标后最终排入郁江。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对土壤造成明显影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等，加强应急预案演练。机修间设置一处应急物资暂存点，存放必要应急物资，消防设施要齐全、完好，并定期检查，保持有效状态。建立定期巡检制度，定期对机修间进行检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）标识标牌 危险废物暂存区、一般工业固废暂存区应设置标志牌。 （2）环境管理 指定1人负责日常环境管理工作，污水处理站的日常维护应纳入正常的设备维护管理工作中，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护。由于紧急事故造成停止运行的，应立即报告当地环保部门。电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；易燃易爆的车间或场所应按消防部门要求设置消防器材。建立健全运行台账制度，如实填写运行记录，并妥善保存。 （3）排污口管理 根据原国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）以及重庆市环境保护局《重庆市排放污染物许可证管理办法》（渝环发[2012]26号）中《排污口规范化整治方案》要求进行排污口规范化建设。排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌。标志牌设置应距污染物排污口及固体废物贮存区或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。标志牌制作和规格参照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）执行。 废气排气筒应修建采样平台，设置监测采样口，采样口的设置应符合《污染源技术规范》要求；采样口必须设置常备电源；排气筒应设置标志牌。 工业企业厂界噪声测点应在法定厂界外1米，高度1.2米以上的噪声敏感处，在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置监测点。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆昇堃新材料科技有限公司“高精度彩砂粉新型建材深加工项目”的建设符合国家的产业政策。符合区域“三线一单”、园区规划以及生态环境相关政策的要求。项目采用有效治理措施，使污染得到了有效地治理，符合达标排放及总量控制的要求，环境效益、经济效益和社会效益较明显。在生产中，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实本评价提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施，加强企业的环境管理，认真对待和解决环境保护问题，实现污染物达标排放。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 8.596 | / | 8.596 | 8.596 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.72 | / | 0.72 | 0.72 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 3.366 | / | 3.366 | 3.366 |
| 生活废水 | COD | / | / | / | 0.041 | / | 0.041 | 0.041 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | 0.014 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | 0.005 |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | 0.014 |
| 一般工业 固体废物 | 一般工业 固体废物 | / | / | / | 984.374 | / | 984.374 | 984.374 |
| 危险废物 | 危险废物 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | 0.03 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | 7.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①