渝（彭）环准〔2025〕3号

重庆开辰建设有限公司：

你公司报送的彭水县老寨水库工程（项目代码：2110-500243-04-01-401953）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001126912004062）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目位于彭水自治县梅子垭镇境内，坝址位于彭水自治县梅子垭镇干溪河右岸一级支流鸭子塘支沟，是一座具有场镇供水、农村人畜饮水和农业灌溉等综合利用功能的小（2）型水利工程。水库正常蓄水位767.00m，死水位758.50m；正常蓄水位以下库容31.95万m3，死库容4.11万m3，调节库容27.84万m3，总库容36.73万m3。水库枢纽工程主要由坝枢挡水建筑物、泄水建筑物、放水建筑物、管理房、上坝公路组成。挡水建筑物为C20埋石砼重力坝，最大坝高26.0m，坝顶长104.0m，坝顶宽6.0m，最大坝底宽度为24.70m，正常蓄水位时的库区面积为51886m2。管道工程由1泵房、1水池（100m3）和供水管线组成，管线干管全长6.01km，支管线总长度为1.93km。供水范围主要为梅子垭场镇、梅花村、佛山村和两河村的居民集中区。项目总投资7000万元，其中环保投资468万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项生态环境保护措施，减少不利生态环境影响，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水环境保护措施。根据相关要求划定饮用水水源保护区，并按要求监督管理。采用分层取水方式，减缓下泄低温水影响。通过生态放流设施下泄生态流量，确保下游生态环境用水，水库按多年平均流量的10%下放，相应生态流量为0.0021m3/s，运营期须布置生态流量在线监控装置，并与相关监管部门联网。

（二）严格落实陆生生态保护措施。工程施工时，应尽量避让针叶林植被，弃渣堆放和暂存等均应尽量控制在渣场作业面内、开采作业面内。坚持“先防护，后施工”的原则，在弃渣场和暂存料场修建挡墙。加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育。枢纽工程区、供水工程区、弃渣场工程区等进行植被生态恢复。

（三）严格落实废气污染防治措施。拌合系统在物料的运输和装卸及进料过程中产生粉尘，在施工区采取洒水降尘措施。对临时施工道路增加洒水抑尘频次，控制运输产生扬尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期间选用低噪声的设备和机械，在施工区设置移动式声屏障，优先、重点布置在距离工程较近的居民点，并将高噪声设备布置于远离居民点的地方。围挡施工，合理安排施工时序。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。清库垃圾按要求进行分类收集处置，建筑垃圾运至弃渣场处置，生活垃圾交环卫部门处置。库区漂浮物主要以柴草、树叶等为主，安排专人进行库内漂浮物清理，经打捞收集后，统一交当地环卫部门外运处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告书提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求。加强施工期油料、炸药等的运输管理及运行期水质保护管理。完善的环境风险应急预案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2025年2月27日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队